| BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Số: /TWPCTT-VP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017 |
| --- | --- |

BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 12/9/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW)

1. Tin về cơn bão số 10 (Doksuri)

Chiều ngày 12/9, sau khi vượt qua khu vực miền Trung Philipin và đi vào biển Đông, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Cơn bão số 10 (Doksuri). Hồi 04 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh lên. Đến 04 giờ ngày 14/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): trong khoảng từ 13,0 độ Vĩ Bắc đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 11/9 đến 19h00 ngày 12/9, trên cả nước có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm; các tỉnh miền núi phía Bắc và Nghệ An rải rác có mưa to, một số trạm có lượng mưa lớn như:

| Bắc Quang (Hà Giang) | 68 mm |  | Bắc Sơn (Lạng Sơn) | 51 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thổ Bình (Tuyên Quang) | 64 mm |  | Thất Khê (Lạng Sơn) | 83 mm |
| Định Hóa (Thái Nguyên) | 54 mm |  | Quỳ Châu (Nghệ An) | 53 mm |

2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 12/9 đến 07h00 ngày 13/9, các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa, tổng lượng mưa dưới 30mm. Các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa.

3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 9/9 đến 19h00 ngày 12/9, các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa, lượng mưa phổ biến từ 70-110mm tập trung vào ngày, đêm 10/9 (các khu vực khác rải rác có mưa, tổng lượng mưa 3 ngày phổ biến dưới 80 mm), một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

| Ngòi Thia (Yên Bái) | 133 mm |  | Kim Quan (Tuyên Quang) | 120 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắc Quang (Hà Giang) | 208 mm |  | Na Hang (Tuyên Quang) | 135 mm |
| Việt Lâm (Hà Giang) | 111 mm |  | Phúc Thông (Bắc Kạn) | 111 mm |
| Thổ Bình (Tuyên Quang) | 118 mm |  | Hiệp Hòa (Bắc Giang) | 121 mm |

III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

Mực nước lúc 7h00 ngày 13/9 trên sông Hồng tại Hà Nội là 7,76m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 3,28m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình biến đổi chậm, đến 7h00 ngày 14/9 mực nước tại Hà Nội có thể xuống ở mức 7,5m, đến 19h00 ngày 13/9, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 3,15m.

2. Các sông Nam Bộ:

Mực nước sông Cửu Long đang xuống theo triều. Mực nước cao nhất ngày 11/9, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,17m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,8m, lúc 7h00 ngày 23/8 mực nước tại Tân Châu là 3.07m, tại Châu Đốc là 2,70m.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống theo triều, đến ngày 16/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,0m; tại Châu Đốc ở mức 2,6m.

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:

Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 13/9/2017 như sau:

| Tên hồ | Thời gian |  | Htl (m) | Hhl (m) | Qvào (m3/s) | Qra (m3/s) | HCP (m) (sau ngày 15/9) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn La | 7h | 12/9 | 214,03 | 121,05 | 4.969 | 6.358 | 215 | Mở 02 cửa xả đáy |
|  | 7h | 13/9 | 213,58 | 121,00 | 4.966 | 6.355 |  |  |
| Hòa Bình | 7h | 12/9 | 116,25 | 18,27 | 7.550 | 7.560 | 117 | Mở 03 cửa xả đáy |
|  | 7h | 13/9 | 116,28 | 18,23 | 7.560 | 7.560 |  |  |
| Tuyên Quang | 7h | 12/9 | 117,18 | 51,52 | 1.423 | 1.102 | 120 | Mở 01 cửa xả đáy |
|  | 7h | 13/9 | 117,14 | 51,75 | 1.015 | 1.015 |  |  |
| Thác Bà | 7h | 12/9 | 58,11 | 25,28 | 598 | 760 | 58 | Mở 02 cửa xả mặt |
|  | 7h | 13/9 | 58,08 | 24,65 | 0,00 | 580 |  |  |

Kết quả tính toán và đề xuất của các đơn vị tư vấn: 06/06 đơn vị kiến nghị giữ nguyên hiện trạng các hồ.

2. Về an toàn hồ chứa thủy lợi

Theo báo cáo số 32/BC-ATĐ ngày 12/9/2017 của Vụ An toàn đập - Tổng cục Thủy lợi:

- Các hồ chứa vừa và lớn tại các tỉnh Bắc Bộ trung bình đạt từ 75-90% dung tích thiết kế (riêng tại Bắc Giang đạt 62%, Lạng Sơn đạt 55%); các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ trung bình đạt từ 55-65% dung tích thiết kế; các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ trung bình đạt từ 55-70% dung tích thiết kế; các hồ chứa khu vực Tây Nguyên trung bình đạt 65-80% dung tích thiết kế; các hồ chứa tại các tỉnh Đông Nam Bộ trung bình đạt 60-75% dung tích thiết kế.

- Các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình, không có báo cáo về sự cố mất an toàn công trình từ các địa phương.

V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

1. Trung ương:

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 62/CĐ-TW hồi 19h30 ngày 12/9/2017 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định, các tỉnh Bắc Bộ và các Bộ ngành đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10 (Doksuri) và mưa lũ sau bão, cũng như khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra thời gian qua.

- Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên đưa tin về diễn biến của bão số 10 và công tác chỉ đạo ứng phó.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Công điện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TWPCTT, sẵn sàng các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ sau bão và tác động của việc xả lũ hồ chứa.

2. Địa phương:

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP miền núi phía Bắc và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng triển khai các biện pháp ứng phó với bão, mưa lũ sau bão, trong đó Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thái Bình đã có Công điện khẩn chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Đà Nẵng, Bình Định có báo cáo nhanh việc triển khai phòng chống bão số 10.

VI. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

- Thiệt hại do mưa, lũ khu vực Bắc bộ.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và báo cáo cập nhật của các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Cạn tình hình thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở từ ngày 9/9 đến 12/9 trên địa bàn các tỉnh như sau:

- Về người: 01 người chết (Ông Đặng Nguyên Lý, 40 tuổi thôn Nà Cà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn bị lũ cuốn trôi, hiện đang tìm kiếm nạn nhân).

- Về nhà: 03 nhà bị sập (Bắc Kạn: 02; Hà Giang: 01); 97 nhà bị thiệt hại do sạt lở (Lào Cai: 91; Bắc Kạn: 02; Hà Giang: 04); 02 nhà bị tốc mái tại Hà Giang.

- Về nông nghiệp: 97,66 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại (Bắc Kạn: 76,88; Tuyên Quang: 18,68; Lào Cai 2,1).

- Về giao thông:

+ Quốc lộ 3B sạt lở 04 vị trí tại Yên Bái, tổng khối lượng sạt lở 9.987m3 đất, đá;

+ Quốc lộ 4C sạt lở 01 vị trí tại Hà Giang, tổng khối lượng sạt lở 30m3 đất, đá;

+ Tỉnh lộ ĐT.258 sạt lở 02 vị trí tại Bắc Kạn, tổng khối lượng sạt lở 14.440 m3 đất, đá;

+Sạt lở 3.150 m3 phía ta luy dương của đường tỉnh lộ (tỉnh Bắc Kạn);

Tổng thiệt hại ước tính: 4,875 tỷ đồng.

2. Thiệt hại do mưa, dông khu vực miền Trung và Nam Bộ

Theo báo cáo ngày 12/9 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương; do ảnh hưởng của mưa, dông cục bộ từ ngày 9/9 đến 12/9 đã làm: 01 người chết (Ông Đặng Thế Tĩnh, sinh năm 1966 thôn Thọ Lộc, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bị sét đánh chết  trong lúc đi gặt lúa); 142 nhà bị tốc mái (Hà Tĩnh); 102 nhà bị ngập (Bình Dương). Tổng thiệt hại ước tính: 2,14 tỷ đồng. Đến chiều ngày 12/9 nước đã rút hết.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN địa phương đã tổ chức, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân tìm kiếm người, thăm hỏi người bị nạn, khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất; xử lý các tuyến đường bị sạt lở, ngập lụt đảm bảo thông tuyến.

VII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

- Kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu;

2. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:

- Khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra thời gian qua, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 10, mưa, lũ, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh;

- Kiểm tra, rà soát sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa, lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, các hồ chứa xung yếu, nhất là các hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước do địa phương quản lý đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du;

- Các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương thu hoạch lúa đã chín theo phương châm xanh nhà hơn già đồng.

- Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ chủ động tiêu thoát nước để hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ làm lúa đổ bị ngập chìm trong nước;

3. Tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về diễn biến của cơn bão số 10, tình hình mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, việc xả lũ hồ chứa, công tác điều hành của Ban Chỉ đạo TWPCTT, các Bộ, ngành để các cấp chính quyền địa phương và người dân chủ động phòng tránh./.

| Nơi nhận: - Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c); - Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c); - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Văn phòng UBQGTKCN; - Lưu VT. | ### KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Đã ký Tăng Quốc Chính |
| --- | --- |