| BAN CHỈ ĐẠO PCLBTW VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Số: /BC-PCLBTW | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2012 |
| --- | --- |

BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 16 tháng 8 năm 2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:

1. Tin bão khẩn cấp – cơn bão số 5

Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, hồi 04 giờ ngày 17/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 470km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Đến 16h ngày 17/8 vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11, 12. Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc. (có bản tin chi tiết kèm theo).

2. Thời tiết các khu vực ngày 17/8/2012 như sau:

- Phía đông Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO:

1. Trung ương:

- Chiều ngày 16/8 Ban Chỉ đạo PCLBTW đã tổ chức họp Tiểu ban thường trực và có Công điện số 04 về cơn bão số 5 hồi 17 giờ 30 ngày 16/8/2012 chỉ đạo công tác ứng phó với bão;

- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW – UBQGTKCN đã có Công điện số 03/CĐ-TW-BS5 hồi 10 giờ 30 ngày 16/8 chỉ đạo công tác ứng phó với bão;

- Các Bộ, ngành: Bộ Tổng Tham mưu – Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Giao thông vận tải và Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Công điện chỉ đạo triển khai công tác đối phó với bão;

- Bộ Tham mưu Bộ đội biên phòng tổ chức chỉ đạo kiểm đếm, nắm bắt tàu thuyền; thông báo, hướng dẫn các tàu trú, tránh bão. Cung cấp kịp thời thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Các đơn vị biên phòng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi duy trì 2.993 CBCS/231 phương tiện thường trực sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống;

- Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi các nước, đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân cùng tàu thuyền vào trú tránh khi cần thiết;

- Trung tâm dự báo KTTVTW theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành;

- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5, tình hình tàu thuyền; đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 03/CĐ-TW-BS5 hồi 10 giờ 30’ ngày 16/8 và Công điện số 33/CĐ-TW ngày 16/8/2012 của Ban chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban quốc gia TKCN;

- Bộ trưởng – Trưởng Ban chỉ đạo PCLBTW đã trực tiếp liên hệ với lãnh đạo các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng để chỉ đạo đối phó với bão;

- Ngày 17/8/2012 Ban chỉ đạo PCLBTW  & Ủy ban QGTKCN cử đoàn công tác đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão.

2. Địa phương:

Các địa phương ven biển theo dõi sát diễn biến cơn bão; phối hợp chặt chẽ với biên phòng tuyến biển kiểm đếm nắm chắc số tàu thuyền; cung cấp thông tin và hướng dẫn, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển trú, tránh bão. Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Kạn, Hà Giang, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi có công điện chỉ đạo triển khai công tác đối phó với bão.

III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN:

Theo Báo cáo số 181/BC-CQTT ngày 17/8/2012 của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h ngày 17/8/2012. Đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng thông báo, hướng dẫn cho 33.166 phương tiện /131.874 người biết vị trí và hướng di chuyển của báo để chủ động phòng tránh. Cụ thể:

+ 93 phương tiện/ 1.179 người hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa;

+ 22.343 phương tiện, lồng bè/ 85.887 người hoạt động, neo đậu ở vùng biển Vịnh Bắc bộ (trong đó Quảng Ninh 2276 tàu/6798 lao động, Hải Phòng 4119 tàu/13480 lao động);

+ 10.730 phương tiện / 44.808 người hoạt động ở các cùng biển khác và neo đậu tại các bến.

IV. TÌNH HÌNH MƯA:

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h ngày 15/8 đến 19h ngày 16/8, có mưa vừa đến mưa to tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

| Vạn Yên (Sơn La) | 66 mm | Vũ Quang (Hà Tĩnh) | 55 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Nậm Ty (Hà Giang) | 64 mm | Đồng Tâm (Quảng Bình) | 34 mm |
| Đô Lương (Nghệ An) | 78 mm | PleiKu (Gia Lai) | 66 mm |
| Yên Thượng (Nghệ An) | 48 mm | Chư Prông (Kon Tum) | 31 mm |
| Con Cuông (Nghệ An) | 51 mm | Vũng Tàu (BR VT) | 37 mm |

2. Lượng mưa đêm: Trên cả nước hầu như không có mưa, hoặc lượng mưa nhỏ không đáng kể ngoài một số trạm như sau: Nam Định (Nam Định): 30mm, Văn Lý (Nam Định): 22mm; Ninh Bình (Ninh Bình): 22mm;

3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h ngày 13/8 đến 19h ngày 16/8/2012, các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa với tổng lượng mưa phổ biến nhở hơn 50mm. Một số trạm có mưa lớn hơn như:

| Pha Đin (Điện Biên) | 97 mm | Nho Quan (Ninh Bình) | 71 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Mường La (Sơn La) | 89 mm | Yên Định (Thanh Hóa) | 112 mm |
| Hòa Bình (Hòa Bình) | 61 mm | Đô Lương (Nghệ An) | 88 mm |
| Hà Giang (Hà Giang) | 63 mm | PleiKu (Gia Lai) | 73 mm |

V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN CÁC SÔNG BẮC BỘ:

- Sông Hồng: Mực nước trên sông Thao đang xuống; mực nước trên sông Lô đang biến đổi chậm; mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng đang biến đổi chậm;

- Sông Thái Bình: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang xuống.

| Mực nước lúc 7h | Ngày 16/8 | Ngày 17/8 |
| --- | --- | --- |
| Sông Hồng tại trạm TV Hà Nội | 5,76 m | 5,76 m |
| Sông Thái Bình tại trạm TV Phả Lại | 2,18 m | 2,15 m |

Dự báo:

- Sông Hồng: Mực nước trên sông Thao tiếp tục xuống; mực nước trên sông Lô tiếp tục biến đổi chậm; mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm, đến 7h/18/8 tại Hà Nội có khả năng ở mức 5,45m;

- Sông Thái Bình: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục xuống và dao động theo thủy triều.

VI. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Các hồ thủy điện:

| Tên hồ | Thời gian |  | Htl ( m) | Hhl (m) | Qvào (m3/s) | Qra (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn La | 7h | 16/8 | 196,90 | 117,62 | 2.348 | 2.866 |
|  | 7h | 17/8 | 196,60 | 117,59 | 2.029 | 2.862 |
| Hòa Bình | 7h | 16/8 | 105,99 | 16,05 | 3.200 | 3.979 |
|  | 7h | 17/8 | 105,65 | 16,16 | 3.300 | 4.003 |
| Thác Bà | 7h | 16/8 | 56,22 | 23,40 | 315 (QTB ngày 16/8) | 254 (QTB ngày 16/8) |
|  | 7h | 17/8 | 56,27 | 23,66 |  |  |
| Tuyên Quang | 7h | 16/8 | 109,47 | 49,42 | 750 | 666 |
|  | 7h | 17/8 | 109,52 | 49,25 | 610 | 607 |

Hiện tại, hồ Hòa Bình đang mở 01 cửa xả đáy; các hồ hiện đang phát hết công suất.

2. Các hồ chức thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý CTTL, hiện mực nước các hồ chứa vừa và lớn ở Bắc Bộ còn thấp hơn thiết kế từ 1-5m; hiện có 3 hồ chứa Tà Keo (Lạng Sơn), Vân Trục (Vĩnh Phúc), Suối Sải ( Vĩnh Phúc) đã đầy nước và đang tự tràn về hạ du với lưu lượng nhỏ. Các hồ chứa nhỏ vẫn an toàn, hiện dung tích trữ đạt 70-80% thiết kế.

VII. NHỮNG NỘI DUNG CẦN TIẾP TỤC TRIỂN KHAI

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, nghiêm túc thực hiện Công điện số 04 về cơn bão số 5 của Ban chỉ đạo PCLBTW;

- Khẩn trương kêu gọi các tàu, thuyền đang hoạt động trong vịnh Bắc Bộ, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng vào nơi trú, tránh bão; hướng dẫn neo đậu tại bến và có biện pháp đảm bảo an toàn cho các lồng bè, ao đầm nuôi trồng thủy sản;

- Tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng tùy theo diễn biến của bão chủ động lựa chọn thời điểm cấm biển, không cho tàu cá, tàu du lịch ra khơi, sơ tán dân và không để người trên các tàu và lồng bè tại nơi neo đậu;

- Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi tiếp tục theo dõi chặt chẽ, giữ thông tin liên lạc, hướng dẫn các tàu, thuyền đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa di chuyển tránh bão;

- Các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ: Đề phòng mưa lớn, kiểm tra, có biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa nước, công trình nhà cửa ven sông, suối, các khu vực khai thác khoáng sản, các khu dân cư có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt các ngầm qua sông, suối, những đoạn đường bị ngập cần có lực lượng kiểm tra, giúp đỡ, hướng dẫn giao thông khi lũ cao; chủ động phương án tiêu nước đệm tránh ngập úng./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (để b/c); - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Các thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c); - Văn phòng UBQGTKCN; - Văn phòng Bộ NN&PTNT; - Lưu VT; TTMN; TTMT. | ### KT. CHÁNH VĂN PHÒNG ### PHÓ VĂN PHÒNG Vũ Xuân Thành |
| --- | --- |